附录一、内网安全管理系统技术要求及规格（★为必须具有功能）

| 类别 | 功能要求 | 技术规格 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 终端管 理 | 外来计算机接入内网的管理 （发现外来以及未授权的终端接入涉密网络时，将发出报警同时对将接入涉密网络的终端进行阻断）★ | 对外来计算机接入内网需要及时阻断并报警，对于内网的未授权终端或非受控终端进行报警或阻断 |  |
|  |  | 支持多种认证模式 | 支持MAC地址认证 |
|  |  |  | 支持MAC地址端口绑定认证 |
|  |  |  | 支持客户端安装认证 |
|  |  |  | 支持客户端安装认证+MAC地址认证 |
|  | 部署的终端策略管理方式 | 终端策略支持多种方式：★ 当终端在线时，自动启用在线策略； 当终端离线时，策略依然生效，启动离线策略 |  |
|  |  | 策略包部署方式： 安全管理策略既可以实现单条部署，也可以将待部署策略集中到一起，形成一个策略包，针对某类桌面统一部署策略包。 |  |
|  | 桌面的静态信息 | 终端的基本信息的查看和监控： 可以查看到终端的基本信息（CPU、内存、网卡、IP地址、MAC地址、硬盘等）、可以查看到终端的系统信息 |  |
|  | 桌面的动态信息★ | 可以实时查看终端的运行进程信息： 可以查看到终端的运行进程信息、可以查看到终端的网络连接情况、可以查看到终端的安装软件列表 |  |
|  | 终端进程管理★ | 可以实时查看每台终端的运行了哪些进程，发现非法进程远程结束 |  |
|  | 终端启动项管理★ | 远程查询终端的启动项，发现非法的启动项可以远程关闭掉 |  |
|  | 客户端系统帐户信息★ | 通过控制台查询终端的登录帐号，同时可以修改登录帐好的密码 |  |
|  | 电脑软硬件资产管理、维修管理★ | 对每台终端软硬件资产的管理（详细分类企业的资产信息，包括软硬件资产清单及资产变更情况），可以自定义查看硬件或软件的资产分布情况，查看某个硬件或软件分布在哪些计算机，并统计出合计数量；同时可以录入每台终端硬件设备的维修、维护记录 |  |
|  | 报警管理★ | 可以对每台终端登录用户的变动报警、非法计算机接入的报警、非法拨号的报警、客户端超时不连接的报警、软硬件变动报警、文档使用的报警、IP/MAC地址变动的报警等； |  |
|  | 流量管理★ | 支持即时流量和平均流量的监视，支持流量阀值控制，支持流量统计（每小时，每天） |  |
|  | 端口安全管理★ | 对TCP/IP的端口(UDP/TCP)进行限制,可以全部允许或只允许某些端口，可以对本机端口控制（外面进来），远程端口控制（向外访问），支持对端口协议的监视，支持监视/规则端口管理 |  |
|  | 联机卸载终端 | 通过管理中心对注册客户端进行联机卸载 |  |
|  | 权限的分离管理 | 可灵活对软件操作权限进行设置 |  |
|  | 实时监控 ★ | 可以随时对受控终端进行桌面实时监控 |  |
|  | 禁止计算机硬件资源的使用 | 可以禁止使用设备管理器，可以禁止使用软驱，光驱，磁带机等，可以控制打印，控制调制解调器，可以控制串口，并口，SCSI，1394总线，红外线通讯设备，PCMCIA卡接口，支持设备端口的在线离线的人性化设置。 |  |
| 终端审 计 | 文件打印审计★ | 记录打印操作的终端名称、IP地址、打印的时间和文件名称 |  |
|  | 文档操作痕迹的审计★ | 可以详细的记录每个终端用户在本机及网络上操作过的文件，包括访问、创建、复制、移动、改名、删除、恢复以及文档打印等记录。 |  |
|  | 报警查询和确认★ | 支持文档的操作报警，支持应用程序使用报警，支持网站访问变动报警，支持硬件变动报警，支持软件变动报警，支持用户变动报警，支持IP\MAC地址变动报警，支持非法链接报警，支持拨号上网报警，支持必须运行的软件未运行的报警，支持客户机的外联报警 |  |
|  | 应用程序报告★ | 可分时间段查看某个员工打开某个应用程序的全部时间和活动的时间，以及所占的百分比。 |  |
|  | 网站审计信息查询★ | 支持在默认IE浏览器状态下的网站访问监视的审计，支持在所有浏览器下的网站访问监视的审计，支持网站访问情况统计（百分比，图形）； |  |
|  | 登陆注销审计 | 支持终端登录注销等状态记录的审计； |  |
|  | 屏幕审计★ | 支持终端自动抓屏监视的审计，支持终端历史屏幕记录的审计； |  |
|  | 聊天记录审计★ | 支持QQ/MSN/SKYPE/淘宝旺旺等聊天工具的聊天记录信息的审计； |  |
|  | 支持用户操作日志的记录 | 支持用户操作日志的记录（包括管理员，审计员的操作） |  |
|  | 安装软件的审计 | 系统可设定必须安装的软件,并对必须安装的软件的安装情况进行审计报警 系统可设定禁止安装的软件,对禁止安装的软件的安装情况进行审计报警 |  |
|  | 共享文件夹审计 | 可以取消终端上设置的‘共享文件夹’无论是系统默认共享还是终端用户设置的共享，也可以对共享文件夹进行审计。 |  |
|  | 审计有效性★ | 可以在系统安全模式下进行审计，可以在网络离线的状态下进行审计，可以在网络连接恢复后审计自动回传。 |  |
| 终端控制 | USB 移动存储设备管理★ | 禁止外来USB移动存储设备在内网中使用，内网中使用的USB移动存储设备必须注册后方可使用，同时应满足策略使用的灵活性和可配置性 |  |
|  |  | 授权及部署： 对所有注册的USB移动存储设备可进行授权使用和非授权使用的权限设定 对所有注册的USB移动存储设备可进行操作权限的设定，如完全读写、只读、禁止访问 可以将以上几种管理方式组合使用，使得在实际使用时灵活方便 能够对使用的USB设备的操作进行审计 |  |
|  | 禁止计算机硬件资源的使用 | 可以禁止使用设备管理器，可以禁止使用软驱，光驱，磁带机等，可以控制打印，控制调制解调器，可以控制串口，并口，SCSI，1394总线，红外线通讯设备，PCMCIA卡接口，支持设备端口的在线离线的人性化设置。 |  |
|  | 禁止更改IP或MAC ★ | 禁止修改IP地址和MAC地址 |  |
|  | 非法程序禁止运行★ | 可以指定某程序为非法程序，被指定的程序在终端上是无法运行，如：QQ |  |
|  | 上网限制★ | 可对指定的网站进行禁止，或者采取反选，对指定的网站外的网站进行禁止。 |  |
|  | 必须运行程序的监视★ | 可以定义某些程序为必须运行的程序，当终端没有运行指定的程序时，在内网安全管理系统中会报警，如：网络防火墙． |  |
|  | 锁定终端键盘鼠标 ★ | 可以远程随时锁定违法操作的受控终端的键盘和鼠标 |  |
|  | 对一些网络功能可以进行控制 ★ | FTP、TELNET、拨号上网、聊天工具等 |  |
|  | 禁止XP下用户切换★ | 可以控制终端用户在多个登录帐户下随意切换 |  |
|  | 远程控制★ | 可以对终端进行远程协助，可以直接远程控制终端； |  |
|  | 实时消息发送★ | 可以向终端发送实时讯息； |  |
|  | 远程关闭重启★ | 可以远程关闭/注销/重启终端，可以远程锁定终端； |  |
| 工 具 类 | 客户端在线自动升级 | ★当前300客户端，将来可根据招标价格付费增加客户端，客户端通过中心服务器进行自动升级，升级使用静态升级模式，升级不能对客户端当前操作产生影响 |  |
|  | 操作控制台自动升级 | 操作控制台通过中心服务器自动升级，升级过程透明化要求，升级无需卸载重新安装，且不影响原有数据 |  |
|  | 报警查询和确认 | 对报警信息可以查询和确认 |  |
|  | 审计信息查询 | 对所有审计信息可以进行查询 |  |
|  | 系统终端管理 | 对系统终端可以进行查询、删除等操作 |  |
|  | 自定义脚本 | 提供自定义脚本功能，可以通过自定义脚本实现各种自定义内容 |  |
|  | 数据库备份工具 | 系统支持备份、还原，提供服务器端的数据灾难恢复机制 |  |
|  | 系统补丁管理★ | 进行远程的系统补丁的强制升级,以防系统出现漏洞 |  |
|  | 端口安全管理 | 对TCP/IP的端口(UDP/TCP)进行限制,可以全部允许或只允许某些端口 |  |
|  | 软件的安装管理 | 可以远程的对一个或一组机器进行软件的安装 |  |
|  | 报表管理工具 | 可以对所有违规终端的信息形成报表,有导入导出功能 |  |

附录二 网络版防病毒软件产品技术参数（下划线为必须具备项）

参考品牌：Mcafee，赛门铁克，趋势。

- 产品获国家公安部销售许可证。(提供证明材料)

- 厂商必须在国内有独立的监控中心，厂商在国内、国外分别有独立的研发中心、独立的病毒响应中心。(提供证明材料)

- 当最新病毒爆发时，厂商必须提供应急技术支持，如电话、手机短信、邮件等方式。

- ★防病毒厂商要在中国设立直属分公司，注册资金不能少于5000万人民币（500万美金）（提供营业执照证明材料）

- ★防病毒产品通过第三方专业机构Nss Lab测试并且最终评测结果在前3名（提供证明材料）

- 300用户，将来可根据招标价格付费增加用户，开放式许可，1年软件和病毒库升级服务，当前配置1个控制管理台，未来可根据扩展配置多管理台，支持分级管理。支持MicroSoft Windows主流桌面端操作系统。

技术要求

- 具备病毒爆发防御功能。当最新病毒爆发时，可在病毒代码未完成之前自动对企业网络中的病毒传播端口、共享等进行关闭，切断病毒传播途径，预防最新病毒的攻击

- 具备Web信誉评估功能，包含HTTPS通信扫描，结合云安全架构自动识别并屏蔽恶意站点，阻止病毒自动更新

- 支持区域性病毒码和全球病毒码两种病毒码，在中国需提供为中国用户客制化的中国本地病毒码（China Patten）

- 支持云安全扫描和传统病毒码扫描两种运行方式

- 支持与微软AD的集成，可套用AD的分组方式，方便管理

- 支持对USB、软驱、光驱、网络共享的使用权限进行控制

- 自动识别客户端运行环境于物理终端或虚拟终端，从而提供更好的防护目标

- 客户端支持Vmware View 4 以及Citrix XenApp Server 5；Citrix XenDesktop 4；Citrix Receiver 1.2

- 客户端要能够支持Windows Embedded POSReady 2009、Windows Embedded Enterprise（Windows 7、Vista 和 XP 版本）、Windows Server Core 2008

- 通过设置将桌面虚拟器的扫描和特征码的更新作业排程，防止发生网络、CPU 和存储器冲突

- 利用初始母版和白名单技术，记录扫描的缓存文件，从而缩短虚拟桌面的扫描时间

- 具备个人防火墙功能，可对多种协议数据包进行阻挡，可对网络中异常浏览进行监控

- 防病毒管理必须提供Web管理方式；管理通讯采取加密措施

- 一台管理服务器支持的客户端数量不少于50,000台，体现管理卓越性能

- 不需要人工辅助，客户端集成“病毒专杀”工具，“病毒专杀”工具必须支持目前最流行的新型态病毒。管理控制台可以直接控制实现客户端恢复动作

- 可赋予客户端对“预设扫描”的控制权限，比如延迟扫描、跳过扫描、停止扫描等

- 具备远程病毒集中清除功能。可对网络中感染病毒的计算机进行远程自动清除，无需知道计算机的物理位置，无需到客户端逐一清除病毒

- 对于蠕虫、特洛伊木马等恶意程序的专杀工具能够随产品在线自动更新，无需手动下载

- 采用智能型扫描机制，能够以文件真正格式作扫描，通过文件头的真实信息而不是简单的通过文件扩展名来识别文件的类型，以提高扫描效率

- 病毒处理方式必须支持智能式的处理方式。根据不同的病毒类型，采取不同的处理策略

- 防病毒产品必须要支持网络病毒识别码，网络病毒识别码与传统的病毒代码不同，网络病毒识别码能够识别网络病毒攻击行为。在客户端实现网络病毒的封包过滤

- 具备病毒源准确定位功能，快速查获病毒

- 管理端病毒代码及引擎升级可通过多种方式，如直接通过Internet；通过升级工具直接升级以满足大多内网用户升级的需要

- 客户端软件提供多种方式的分发、安装方法。必须支持WEB安装方式、SMS安装方式、MSI程序打包安装方式、共享安装……等

- 产品安装、卸载、代码或引擎升级均无需重新启动操作系统

- 客户端产品防毒服务关闭和产品卸载均需提供密码保护功能，预防防毒系统漏洞的出现

- 可对客户端进行逻辑分组，对不同的客户端实行不同的防毒管理策略

- 支持对COM／LPT端口、IEEE 1394 接口、图像处理设备、红外设备、调制解调器、PCMCIA 卡、打印影屏幕键的使用权限进行控制

- 具备数据资产控制，可保护组织的数据资产免遭意外或故意泄漏。数据资产控制允许管理员执行以下操作：1. 定义要保护的数据资产（正规表达式、关键字、文档属性），2. 创建用于限制或机密阻止通过网络通道（Email、FTP、HTTP、HTTPS、IM、SMB、Webmail）以及系统通道（数据记录器、对等应用程序、PGP加密、打印机、可移动储存、同步软件、剪贴板）传输数据资产的策略，3. 按照以建立的标准强制执行合规。

- 管理控制台具备集于小组件平台架构（Widget Framework）的定制化仪表盘，可让管理员弹性定制专属的管理介面，体现高效管控及提高可视性。