安徽省宣城中心医院医疗器械标书文件

- 招标项目基本内容

项目名称：医疗设备等项目

招标编号：2015YLSB0901

设备名称：1。牙科治疗椅

2．病理设备通风系统

设备数量： 各1套

技术规范：请参阅国家相关标准

设备用途：临床科室专用

- 招标人资格要求：投标人只允许为生产厂商指定的市级以上代理商

投标人必须提供本产品销售合同两份以上

- 获取标书文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

- 获取招标文件时间：从2015年09月 03	日至2015年09月 09	日

（节假日以及每天午休时间除外）（北京时间）

- 获取招标文件地点：安徽省宣城中心医院设备科

- 获取招标文件方式：现场现金购买

- 投标截止时间、开标时间及地点

- 递交议标文件时间2015年09月 09	日上午11：00（北京时间）前

- 投标截止时间：2015年09月 09 日上午11：30（北京时间）

- 议标时间：2015年09月 09 日 下午3：00（北京时间）

- 开标地点：安徽省宣城中心医院行政楼三楼会议室

- 采购人名称。地址和联系方式

采购项目单位名称：安徽省宣城中心医院采购领导组

采购项目单位地址：安徽省宣城市锦城北路68号

采购项目联系人员：刘宣斌.谢辛玲

采购项目联系电话：0563-2293007   0563-2293032

采购项目传真号码：0563-2293033

采购项目电子邮箱：ZXYYLXB@163.COM

安徽省宣城中心医院

2015-09-01

一、牙科治疗机技术规格牙科治疗机招标参数及配置

（一）、工作条件

1．电压：                              220V±22V

2．频率：                              50Hz±1Hz

3．环境温度：                            5-40℃

4．相对湿度：                            ≤80%

5、水压：                            0.2～0.4MPa

6．气压：                               ≥0.55Mpa

（二）、技术参数

1．  牙科椅

1.1  座垫面离地面最低高度：              430毫米

1.2  座垫面离地面最高高度：              650毫米

1.3  靠背后倾范围：                     -5—80度

2．  治疗机

2.1  高速涡轮手机转速              ≥300000 r/min

2.2  低速气马达手机转速：           ≥14000r/min

2.3  漱口水温度：                      40℃±5℃

2.4  冷光口腔灯：                 8000～15000Lux

- 、产品要求

★1、要求原装进口产品（有报关单），安徽省内三甲医院客户不少于五家。

1.1底座及机架采用铝合金结构，具不易变形、永不生锈的优点

★1.2牙椅升降及仰卧采用进口液压系统，可以无极调速、低嗓音、升降稳、免维护。

★1.3、病人躺椅可作30度左右旋转，采用人体工程学设计，便于四手操作，且背靠斜移动和座椅产生连动方式。

1.4、双轴式头枕设计，可以适应儿童和轮椅患者就诊。

1.5、三旋转轴设计的感应式冷光源无影灯，可以进行强弱光调节适应不同患者（正确患者和轮椅患者）的治疗。

★1.6、器械盘为下悬臂式带气锁结构，对病人无压迫感且方便医师灵活操作。

1.7、椅位下降具有安全碰触开关，并有反弹微上升，以保障安全且具有椅位互锁功能，即手机启动时，椅位具有自然断电的安全系统。

1.8、采用红外线感应给水系统，内置漱口水加温及恒温系统。

1.9、手机系统挂架可旋转，让医生操作自如

1.10、具有多功能一体式脚踏控制器，不需用手碰触任何按键就可控制椅位，并有“0”漱口位，“S”刚就诊记忆键，让医患沟通更和谐。

1.11、口腔综合治疗台的控制方式：手机的工作用脚开关气体控制，病人椅的动作具有脚开关和手控制两种独立的控制方式，并具有3组可任意设定的记忆椅位

（四）、配置清单

1.1进口四孔高速光纤手机                       1支

1.2进口四孔高速压盖手机                       1支

1.3日本NSK四孔低速气马达手机（含直、弯手机）    1套

1.4快拆式三用喷枪                            2套

1.5水压弱力吸唾器  (可接驳中央负压系统)                    1套

1.6气压强力吸引器（带过滤器）（可接驳中央负压系统）         1套

1.7感应式冷光口腔灯                                        1套

1.8自动定量、恒温漱口水系统                                1套

1.9进口原装医生座椅                                        1套

设备排风

1. 风机机组：2组

弘科HTFC20#低噪音柜式离心风机

风量：3200m/h    1350r/min

功率：0.8kw

风压：300Pa

2. 风管：160米

直径315mmPE

3. 电器控制、线、穿线管及控制柜:

4. 风管三通: 25只

5. 风管弯头：45只

6. 14台需排风设备接口

7. 所有需排风设备联动

8. 所有需排风设备与科室排风系统联动