安徽省宣城中心医院医疗器械标书文件

- 招标项目基本内容

项目名称：医疗设备等项目

招标编号：2015YLSB1028

设备名称：1。妇产科无影灯（LED）

2．内镜清洗系统

3. 双通双深度经颅多普勒诊断系统

设备数量： 各1套

技术规范：请参阅国家相关标准

设备用途：临床科室专用

- 招标人资格要求：投标人只允许为生产厂商指定的市级以上代理商

投标人必须提供本产品销售合同两份以上

- 获取标书文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

- 获取招标文件时间：从2015年10月29	日至2015年 11 月 05日

（节假日以及每天午休时间除外）（北京时间）

- 获取招标文件地点：安徽省宣城中心医院设备科

- 获取招标文件方式：现场现金购买

- 投标截止时间、开标时间及地点

- 递交议标文件时间2015年11 月 05	 日上午11：00（北京时间）前

- 投标截止时间：2015年 11 月 05 日上午11：30（北京时间）

- 议标时间：2015年 11月 05 日 下午2：30（北京时间）

- 开标地点：安徽省宣城中心医院行政楼三楼会议室

- 采购人名称。地址和联系方式

采购项目单位名称：安徽省宣城中心医院采购领导组

采购项目单位地址：安徽省宣城市锦城北路68号

采购项目联系人员：刘宣斌.谢辛玲

采购项目联系电话：0563-2293007   0563-2293032

采购项目传真号码：0563-2293033

采购项目电子邮箱：ZXYYLXB@163.COM

安徽省宣城中心医院

2015-10-28

LED移动式无影灯技术参数

- 外形结构

（1）单头灯,直径≥500 mm.高强度铝合金材质外壳，灯盘为飞碟造型，符合空气动力学设计原理，满足层流手术要求，无缝隙及外露镙钉，易擦洗，耐酸碱腐蚀。

（2）灯臂有4组以上关节，活动范围大，至少3个关节可作360°旋转，平衡臂上下移动不小于80°。

(3) 移动立式设计，造型美观。四组静音万向脚轮，移动轻便、使用灵活。

- 光学结构

*进口LED芯片作为发光体，无影效果和光照立体效果极佳；灯头LED灯珠数量≥45个（需提供近期报关单及产品检测报告）

- 冷光源系统

- 灯光照强度可以4.000LX-140.000LX之间调节。

- *紫外辐照度为≤0.3W/㎡。

- 灯头在最大亮度时，光源使用寿命≥50000小时。

- 工作照明深度（聚焦光柱深度）：≥800mm。

- 色温：4250K±250

- 显色指数Ra≥94

- 无极调光功能，方便医生自主调节合适的照度。

- 光斑直径17-25cm。

- 可拆卸消毒手柄，手柄能够在不超过134℃高温环境下灭菌。

胃镜清洗设备技术参数要求：

| 编号 | 采购项名称 | 数量 | 实质性需求条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ★清洗槽 |  | ★1、台面主料采用优质的PMMA(亚克力)高分子材料（化学名：甲基丙烯酸甲酯，远非ABS+PMMA复合材料可比），采用浇筑工艺生产的PMMA（亚克力）板机械性能优于采用挤塑工艺生产的PMMA+ABS复合板，经数次冷热加工吸塑成型。 2、面层质薄而坚硬，耐候性强、耐摩擦、耐酸碱，表面光亮平滑，抗菌，易清洗，对工作人员身体无害。 3、 固层由玻璃纤维胶合而成，起到加固台面、承重，安装固定作用，防止迸裂的作用，防止台面长期使用变形。 4、台面采用倾斜式防泛水设计和四周设计有专门防泛水边，使贱到台面的液体全部从下水流走，不污损柜门及室内地面。最前方的大圆弧台面造型设计，为内镜洗消人员提供腰腹部的得力支撑，形成人体的多点支撑体，有效减少疲劳。 5、独特的干燥台造型设计，有效的防止内镜和其它正在干燥的附件等意外滑落，更加全方位的保护内镜及附件等。 6、厚度≥5mm，固层由玻璃纤维胶合而成，起到加固台面、承重，安装固定作用，防止迸裂，防止台面长期使用变形。 7、 整个清洗台面前端采用大圆弧造型设计,大圆弧边缘与槽面内侧圆弧距离150mm。 ★8.根据医院房间尺寸需要，以下尺寸不可更改 |  |
|  | 背板、功能面板及灯箱 |  | ★1、功能背板采用与清洗台面及槽面相同材料亚克力（PMMA），材料本身具有抗紫外线老化的特性，具有玻璃钢、冷轧背板、钢板背板、玻璃背板、木质装饰板材等无与伦比的特征和优势。 2、功能操作面板安装面倾斜式设计，有效的缓解了操作时手部的疲劳与不适，从视觉效果上有效的避免了炫光对操作人员眼睛造成的刺激，再加之灯箱操作面板安装面与背板为一次吸塑成型，除了与台面连接的水平缝外无多余的水平接缝，不藏污纳垢，防水防潮，防污染，清洁保养方便快捷、安全无忧。 3、整体造型结构可按功能作用形成分体组合，便于设备的检修保养、搬迁和功能升级之用。 |  |
|  | ★柜门 |  | 不能采用PVC材质或者亚克力材质柜门，必须为彩晶钢化玻璃+铝合金边框柜门,环保、防潮、防水、耐酸碱，耐腐蚀，无任何有害挥发物质残存。 |  |
|  | ★角方槽 | 1套 | 尺寸≥780mm*宽780mm(根据房间尺寸需要，以上尺寸不可更改) |  |
|  | ★双方槽 | 2套 | 尺寸为1360mm*780mm(根据房间尺寸需要，以上尺寸不可更改) |  |
|  | 空压机 | 1套 | 带有油水分离器的功能，能分离空气中的油污，水分，提高干燥气体的清洁度。压力稳定，连接气枪使用，具有良好的吹干排气效果。 电压：AC220V，50Hz；功率：≤550W；流量(0.4Mpa)：62L/min；最高工作压力：0.8 Mpa；噪音：＜65db； |  |
|  | ★干燥台 | 1套 | 长1020mm*宽780mm(根据房间尺寸需要，以上尺寸不可更改) |  |
| - 、 | 方槽盖 | 1套 | 采用亚克力（PMMA）耐酸碱材料，避免消毒液气体外散，减少人员刺激。 可全方位观看到物品浸泡情况，配不锈钢手柄。 |  |
|  | 侧板总成 | 2套 | 彩晶钢化玻璃+铝合金边框柜门,环保、防潮、防水、耐酸碱，耐腐蚀。无任何有害挥发物质残存 |  |
|  | 拼架总成 | 3套 | 选用厚度为1.0mm的优质SUS304镜面不锈钢，高强度、耐腐蚀、坚固耐用 |  |
|  | ★微电脑控制器 | 5套 | - 整体的设计简洁明快、不占用操作空间。所有主要部件采用隐蔽方式布置，简便而功效强大。整个操作立面平整简洁，不影响操作，不碰伤工作人员。 ★2、采用LCD液晶显示屏，可中文显示，各清洗流程及参数显示直观。 ★3、操作面板以0~9数字键依次排列，设定各功能槽清洗参数（注流、吸引、排放等）方便快捷，直观简洁；功能按键以固定中文字直观显示，即按即开，使得整个操作流程流畅便捷。 4、可分别设置各清洗作业时间，各种数据可自行自由设定（0～99分59秒），计时准确误差≤±0.5%。 5、24V安全电压，保证操作者安全。 6、每槽均配置微电脑控制器，独立操作、控制。 |  |
|  | 专用水气枪 | 4套 | 采用优质304#镜面不锈钢制作枪体,根据人体工程学一次性铸造成型,轻巧耐用。 适用水压：0.2-0.45MPa，流量5-6L/min。 根据内镜孔径设计的专用三用枪头能与常规内镜孔道匹配，自动封闭注水、注气口。可选配8种不同口径、形式枪头，用于各种内镜、器械的清洗。 适用气压：0.2-0.75MPa，流量5-6L/min。 |  |
|  | 吸引器 | 3套 | （1）直排式吸引器用于吸出内镜孔道孔内残留的液体、杂质，污渍直接排入下水道，并可自动停止，可有效减少内镜清洗时的二次污染。 （2）电压DC24V；电流4.8A；最大流量3.2GPM（12L/min）；最高压力35PSI(0.24MPa)。 |  |
|  | 酶液注流器 | 1套 | （1）采用隐藏式设计，体积小，操作稳定。 （2）一键式启动，自动定时停止功能。 （3）多功能，酶液灌注完成后自动计时、吹气、排放，节约时间，减少劳动强度。 （4）防堵功能：采用150目高精度SUS304不锈钢滤网，过滤面积大于1200mm²，能有效过滤掉酶液中的杂质，防止内镜管道的堵塞。 （5）注流器：电压DC24V；电流3A；最大流量1.3GPM（5L/min）；最高压力60PSI(0.42MPa)。 |  |
|  | 浸泡控制系统 | 1套 | （1）可自由设定浸泡时间，浸泡完成报警提示。 （2）可多条内镜同时浸泡，每条内镜单独计时。 |  |
|  | 消毒液注流器 | 1套 | （1）采用隐藏式设计，体积小，操作稳定。 （2）一键式启动，自动定时停止功能。 （3）多功能，消毒液灌注完成后自动计时、吹气、排放，节约时间，减少劳动强度。 （4）防堵功能：采用150目高精度SUS304不锈钢滤网，过滤面积大于1200mm²，能有效过滤掉酶液中的杂质，防止内镜管道的堵塞。 （5）注流器：电压DC24V；电流3A；最大流量1.3GPM（5L/min）；最高压力60PSI(0.42MPa)。 |  |
|  | ★消毒液回收系统 | 1套 | （1）每日清洗消毒结束后，只需按动开关即可将消毒液回收入位于柜体内的密闭回收箱中，防止戊二醛等消毒液的有毒气体挥发。 （2）回收箱容量：≥26L。 |  |
|  | 消毒液过期报警器 | 1套 | 对消毒液进行动态管理，可自由设定消毒液有效期，检测到消毒液过期时，报警提示，只需按动开关即可将过期的消毒液可排入排污管道。 |  |
|  | 消毒液自动加液系统 | 1套 | 每日清洗消毒开始时，只需按动开关即可将消毒液回收箱中的消毒液加入浸泡槽内，节约时间，减少劳动强度。 |  |
|  | 专用控制器 | 1套 | （1）严格按国家卫生部最新版颁布的《内镜清洗消毒操作规范》的标准，使用流动水清洗，隐藏式设计，采用国际标准做法。 （2）微电脑控制器直接控制，每槽单独控制，按照屏幕提示进行清洗，可根据实际需要设定注流清洗时间。 |  |
|  | 净水器 | 1套 | 过滤精度：0.01μm；适用水压：0.2~0.4Mpa；适用水温：4℃-45℃；水处理量：1000L/H。 304不锈钢壳体，滤芯可更换。 |  |
|  | 水龙头 | 3套 | （1）全优质SUS304不锈钢材质水龙头，进口陶瓷阀芯，360°旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活。 （2）多层防腐防锈处理，可承受强酸强碱环境的使用。 （3）全304＃优质高压编织供水软管及管件。 |  |

双通双深度经颅多普勒诊断系统技术参数及要求

脑血管及外周血管疾病的诊断和监护

一、主要：

1:操作系统：WINDOWS XP中英文版

2:增益范围：0-40dB

3:发射功率：10-700%可调

4:采样容积：4-20mm可调

★5:频谱:128/256/512/1024点FFT

6:脉冲多普勒（PW）测量深度：20mm-177mm

7:测量速度：20-200 cm/s

8:显示单位：CM/S、KHz可选

9:频谱扫描速度：2.2-13.6s可调

10:频谱显示：六种色阶编码可选

11:软件包:

颅内血管检测软件

颅外血管检测软件

单探头同步单深度、四深度、八深度血管检测软件

实时双通道血管检测软件

栓子检测软件

监护软件

★12:测量参数：Vm ,  Vp, Vd ,TAV， PI, RI, HR, SBI, STI，HITS，T1、T2、α

13:专业的栓子检测技术，动态连续监护系统，血栓自动检测，计数，存储，频谱速度分布图，其他生理参数监测分析

14:自动颜色匹配功能：在噪声抑制DNR增加时，进行自动颜色匹配（色阶自动调整），从而保持了高DNR值时频谱颜色的丰富程度

15:长时间图谱回放功能，并能在回放时进行更改操作。

16:自动或手动存储检查结果，并可存为BMP或JPG格式

17:具有直接在频谱图上或报告里进行标注的功能，给临床医生提示异常

18:操作简单方便，单一操作部件能完成常规血管检查的全部检查

19:配置标准医学参数的数据库，并在界面上及报告中显示，供医生参考、对比

20:多种报告格式可选，并可用Office Word来编辑报告，方便医生及时进行调整，同时用户可以把报告存储为Pdf种文件格式，方便浏览、查阅、交流

21:配有医生诊断术语模版系统，可方便快捷的完成诊断。

★22:配置32深度M 模

二、设备配置要求：

1.监视器： 高分辨率19寸LED显示器

2.主机：1G内存、160G硬盘、CPU：酷睿双核,2.8GHz

3.品牌彩色喷墨打印机

4.双通道双深度经颅多普勒主机一台

★5.高灵敏2MHz 2个，4MHz 1个，8MHz 1个

三、其它要求：

1.★制造厂家注册资金不低于四千万元人民币