安徽省宣城中心医院医疗器械标书文件

- 招标项目基本内容

项目名称：医疗设备等项目

招标编号：2017YLSB0222

设备名称：1。便携式X光机

2. 影像板扫描仪

3．热牙胶充填系统

设备数量：各 1套

技术规范：请参阅国家相关标准

设备用途：科室专用

- 招标人资格要求：投标人只允许为生产厂商指定的市级以上代理商

投标人必须提供本产品销售合同两份以上

国产设备保修三年，进口设备保修二年

- 获取标书文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

- 获取招标文件时间：从2017年 03月 23	日至2017年 03 月 31日

（节假日以及每天午休时间除外）（北京时间）

- 获取招标文件地点：安徽省宣城中心医院设备科

- 获取招标文件方式：现场现金购买

- 投标截止时间、开标时间及地点

- 投标截止时间：2017年 03	月 31日上午11：00（北京时间）前

- 议标时间：2017年 03	月 31日 下午02：30（北京时间）

- 开标地点：安徽省宣城中心医院行政楼三楼会议室

- 采购人名称。地址和联系方式

采购项目单位名称：安徽省宣城中心医院采购领导组

采购项目单位地址：安徽省宣城市锦城北路68号

采购项目联系人员：刘宣斌.谢辛玲

采购项目联系电话：0563-2829836   0563-2829778

采购项目电子邮箱：ZXYYLXB@163.COM

安徽省宣城中心医院

2017-03-22

便携式X光机参数

| 注册证名称： | 移动式牙科X射线机 |
| --- | --- |
| X光发生器 | DC高频 |
| X光光管电压 | 60Kv |
| X光光管电流 | 2mA |
| 极板类型 | 固定式 |
| 极板角度 | 20° |
| 焦点 | 0.8mm |
| 热容量 | 8.5KHU |
| 曝光时间设置 | 0.01-1.60sec(0.01sec step) |
| 总滤光 | 1.6mm AI |
| SSD | 100mm,200mm(long Cone) |
| 总重量 | 2.0Kg |
| 尺寸 | 长180mm，宽73mm，高138mm |
| 电源 | 电池 DC24V |
| 电池充电器 | AC100~240V |
| X光球管电压是否可调 | 是 |
| X光球管电流是否可调 | 是 |
| 辐射范围前段夹角 | 20° |

影像板扫描仪

| 序号 | 条款要求 |
| --- | --- |
| 一 | 基本要求 |
| 1.1 | 具有先进性能和全面的功能，可以完成对X光片的扫描成像并进行诊断 |
| 1.2 | 原装进口品牌 |
| 二 | 技术要求 |
| 2.1 | 扫描技术：CR技术 |
| 2.2 | 机身尺寸：265mm×120mm×318mm |
| 2.3 | 重量≤5.5公斤 |
| 2.4 | 电压：AC100-240V,50/60Hz |
| 2.5 | 输出功率：≤30w |
| 2.7 | 分辨率：最大14.3lp/mm取决于影像板 |
| 2.8 | 传输方式：USB2.0,Ethernet |
| *2.9 | 灰阶≥16bit(65536) |
| *2.10 | 扫描时间：4.1-7.2S |
| 2.11 | 内置清除装置：自动 |
| 2.12 | 配备2种数字X光机尺寸：0＃（22×31mm）2块、2＃（31×41mm）4块 |
| *2.13 | 像素尺寸：35um或64um |
| *2.14 | 影像板板扫描方式：非按压及磁吸入式扫描，采用全自动平扫式扫描，将影像板水平放置于扫描仓内，扫描仓自动推入，随即扫描，对影像板无任何损伤，扫描快速高效 |
| 2.15 | 软件功能：多种的图像处理工具，包括缩放、镜像、亮度和对比度调节、图像转换，强化边缘和定义尺寸等。具备网络发送、打印、归档等功能！ |
| 三 | 配置要求 |
| 3.1 | 影像板扫描仪主机：1台 |
| 3.2 | 口内影像板：1套（0＃2块，2＃4块）3.1×4.1cm 4张 2.2×3.1cm 2张 光保护套 ： 3.1×4.1cm 200个 2.2×3.1cm 100个 |
| 3.3 | 图像处理分析软件及说明书 ： 1套 |

热牙胶充填系统

| 填充枪 | 操作电压 | DC3.7V |
| --- | --- | --- |
|  | 加热时间 | 23s |
|  | 工作温度 | 0℃-200℃ |
| 填充器 | 操作电压 | DC3.7V |
|  | 加热时间 | 0.3s |
|  | 工作温度 | 200℃ |
| 电池 | 锂离子电池 | ICR 18650 3.7V,2600mAh |
|  | 充电时间 | Within 3hours |
| 电源适配器 | 输入电压 | 100V-240V AC |
|  | 输入电压 | DC4.2V,2.4A |