安徽省宣城中心医院医疗器械二次询价招标公示

- 招标项目基本内容

项目名称：医疗设备

招标编号：2018YLSB0125

设备名称：   射线防护产品

技术规范：请参阅国家相关标准

设备用途：科室专用

- 招标人资格要求：投标人只允许为生产厂商指定的市级以上代理商

投标人必须提供本产品销售合同两份以上

国产设备保修三年，进口设备保修二年

- 获取标书文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

- 获取招标文件时间：从2018年 01 月 25 日至2018年 01 	月 30 日

（节假日以及每天午休时间除外）（北京时间）

- 获取招标文件地点：安徽省宣城中心医院设备科

- 获取招标文件方式：现场现金购买

三、投标截止时间、开标时间及地点

- 投标截止时间：2018年 01 月 30日 上午10：00（北京时间）前

2.  开标时间：具体开标时间电话通知

3.  开标地点：安徽省宣城中心医院行政楼五楼会议室

四、采购人名称。地址和联系方式

采购项目单位名称：安徽省宣城中心医院采购领导组

采购项目单位地址：安徽省宣城市佟公路与向阳路交叉口

采购项目联系人员：刘宣斌.谢辛玲

采购项目联系电话：0563-2029608  0563-2026041

采购项目电子邮箱：ZXYYLXB@163.COM

安徽省宣城中心医院

2018-01-25

X射线防护产品参数

| 序号 | 设备 名称 | 图片 | 招标文件 要求数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅 衣（防辐射衣）C302 |  | 1.款式：双面分体式，提供前身和后身的全面防护。 |
|  |  |  | 2防护材料：采用进口的现今国际上领先的超轻、超薄、超柔软含铅的复合材料通过多层重叠技术压制而成，高密度，材质均匀，有效衰减、铅分布均匀，能够对弥漫性散射线具有很好的屏蔽，防护性能好。 |
|  |  |  | 3表面材料：人体穿戴不能过敏，表面材料需要双面防水功能，要便于清洗。表面材料结实耐用，不会被轻易划伤划破 |
|  |  |  | 4防护适用范围： 40KV-150KV管电压 |
|  |  |  | 5铅当量：在120KV管电压下，前身铅当量≥0.5mmPb，后身铅当量≥0.25mmPb。 |
|  |  |  | 6结构设计和舒适度：采用多层材料制作，符合人体工程学设计， |
|  |  |  | 7制作工艺:各个接缝处要缝制牢固，做工精细，不能有含铅的防护材料裸露 |
|  |  |  | 8安全性：没有可接触到的含有金属铅或含有铅的化合物的无覆盖或无涂层。 |
|  |  |  | 9可选颜色：能提供多种外观颜色可选，以便满足不同人的喜好。 |
|  |  |  | 10尺寸规格：能提供丰富的尺码可选，能适应各种身高和胖瘦的佩戴 |
| 2 | 铅围脖（防辐射围领） T150 |  | 1.防护材料：采用进口的现今国际上领先的超轻、超薄、超柔软含铅的复合材料通过多层重叠技术压制而成，高密度，材质均匀，有效衰减、铅分布均匀，能有效抵挡散射线对人体甲状腺部位的伤害，防护性能好。 |
|  |  |  | 2.表面材料：人体穿戴不能过敏，表面材料需要双面防水功能，要便于清洗。表面材料结实，不会被轻易划伤划破。 |
|  |  |  | 3.防护适用范围： 40KV-150KV管电压 |
|  |  |  | 4.铅当量：在120Kv管电压下，铅当量≥0.5mmPb |
|  |  |  | 5.舒适度：采用多层材料制作，符合人体工程学设计，穿戴柔软舒适。 |
|  |  |  | 6.制作工艺:各个接缝处要缝制牢固，做工精细， |
|  |  |  | 7.尺寸：要能提供多种尺码供用户选择，具体尺寸由客户指定 |
| 3 | 医用射线防护眼镜 EW80 |  | 1. 款式：带侧防铅眼镜 |
|  |  |  | 2防护镜片材质：透光性好，不能影响视野；不应有肉眼可见的气泡；面罩不应有看得到的条纹和其他非均匀性. |
|  |  |  | 3舒适性：眼镜镜片应光滑、佩戴舒适，不得有尖角和锐边，后面配有可调按钮，松紧可以调。 |
|  |  |  | 4防护适用范围： 40KV-150KV管电压 |
|  |  |  | 5铅当量：在120Kv管电压下，正面铅当量≥0.5mmPb，侧面铅当量≥0.12mmPb。 |
| 5 | 铅帽（防辐射帽）HB51 |  | 1防护材料：采用进口的现今国际上领先的超轻、超薄、超柔软含铅的复合材料通过多层重叠技术压制而成，高密度，材质均匀，有效衰减、铅分布均匀，能有效抵挡散射线对人体头部的伤害，防护性能好。 |
|  |  |  | .2表面材料：人体穿戴不能过敏，表面材料需要双面防水功能，要便于清洗。表面材料要结实，不会被轻易划伤划破。 |
|  |  |  | 3防护适用范围： 40KV-150KV管电压 |
|  |  |  | 4铅当量：在120Kv管电压下，铅当量≥0.5mmPb。 |
|  |  |  | 5舒适度：采用多层材料制作，符合人体工程学设计，穿戴柔软舒适。 |
|  |  |  | 6制作工艺:各个接缝处要缝制牢固，做工精细，不能有含铅的防护材料裸露。 |
|  |  |  | 7尺寸：通用尺码，能适应不同大小的人头佩戴 |