安徽省宣城市中心医院医疗器械招标公示(二次）

- 招标项目基本内容

项目名称：医疗设备

招标编号：2018YLSB0515

设备名称：  第一包  病员加温系统      第二包  膀胱镜       第三包	   前置镜

技术规范：请参阅国家相关标准

设备用途：科室专用

- 招标人资格要求：投标人只允许为生产厂商指定的市级以上代理商

投标人必须提供本产品销售合同两份以上

国产设备保修三年，进口设备保修二年

- 付款方式： 货到安装调试验收合格后首付50％,  6个月付30％， 保质期满后付20％尾款。

- 获取标书文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

- 获取招标文件时间：从2018年 05 月 24日至2018年 05 月 31 日

（节假日以及每天午休时间除外）（北京时间）

- 获取招标文件地点：安徽省宣城市中心医院设备科

- 获取招标文件方式：现场现金购买

- 四、投标截止时间、开标时间及地点

- 投标截止时间：2018年 05 月31 日 上午10：00（北京时间）前

- 2.  开标时间：具体开标时间电话通知

- 3.  开标地点：安徽省宣城市中心医院行政楼五楼会议室

- 五、采购人名称。地址和联系方式

采购项目单位名称：安徽省宣城市中心医院采购领导组

采购项目单位地址：安徽省宣城市佟公路117号

采购项目联系人员：刘宣斌.谢辛玲

采购项目联系电话：0563-2029608  0563-2026041

采购项目电子邮箱：ZXYYLXB@163.COM

安徽省宣城市中心医院

2018-05-24

病员加温系统技术参数

1、主机电源：AC220V±22V/50Hz±1Hz

2、电源功率≥300w

3、★主机尺寸：长26cm×宽20cm×高30cm、重量≤3.4kg，设计小巧便携

不占空间。

4、高精度温度传感器，智能化温度控制，实时显示加温垫（毯）温度，每一

路输出都具有双重过温保护装置，确保加温安全性；

5、输出温度35-40℃，报警41.5℃±0.5℃；

6、采用直流安全电压24V工作，无触电风险；

7、对手术室其他设备无电磁干扰；

8、★双路输出控制器，多种单、双个加温垫（毯）组合使用，可铺可盖，温度分开控制，即插即用；

9、★加温垫具有9种规格可供选择，温毯具有5种规格可供选择，共有48种型号可选，能完全满足临床的各种使用需求。

10、加温垫和加温毯可以单独使用，也可以组合同时使用。

11、按防电击类型分类：Ⅱ类

12、★柔软碳纤维发热材料，发热均匀，非金属导丝类型，材料中无凝胶；

13、加温垫（毯）完全密闭，可用酒精擦洗，并且可透视X射线；

14、★加温垫内置的压力缓解垫能有效预防褥疮；

15、无噪音；

16、★无耗材消耗，不会产生废水、废气；

17、触摸屏控制；

18、★拥有柔性导电碳纤维发热核心技术，产品获得多项国家实用新型专利证书；

19、★产品上市三年以上，经受众多用户使用验证，质量完善。

膀胱镜技术参数：

1.型号：PG-ⅤA型

2.视 向 角：0°、30°、70°

3*.视 场 角：≥60°

4.镜管直径：φ4.0mm

5.景深范围：5mm～50mm

6.工作长度：≥300mm

7.分辨率：≥8.34lp/mm(物距20 mm)

8.导向器自锁装置,分体式

9.宝石镜片

10.全医用不锈钢

11*.镜鞘：F16、F18、F21、F24

12.镜鞘长度：230mm

# 裂隙灯前置镜参数

- 裂隙灯前置镜  Digital Wide Field

相同的放大效果和最宽的视场，越过光学旋涡。高指数玻璃，保证最高分辨率和立体图像，透过小瞳孔也可以达到同样的效果。

分类        裂隙灯前置镜

型号        VDGTLWF

放大倍率    72X

视场        103度-124度

激光点      1.39.X