项目编号：

宣城市中心医院监控设备增补项目

询价文件

采   购   人：宣城市中心医院

二0一九年九月

宣城市中心医院监控设备增补项目询价公告

宣城市中心医院始建于1949年，2013年通过省卫健委三级综合医院设置，是宣城市历史最悠久、服务能力最强的公立医院之一。因安全管理需要，需在地下车库及一至五层的监控盲区增装摄像机。现对宣城市中心医院监控设备增补项目进行询价，欢迎具备条件的国内供应商参加询价。

一、采购项目名称及内容

1、项目编号：   xczxyyspjk001

2、项目名称：宣城市中心医院监控设备增补项目

3、项目单位：宣城市中心医院

4、项目预算：9.9万元

5、标段（包别）划分：分一个包

二、投标人资格

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目不接受联合体投标；

3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

4、具备独立法人资格，合法有效的营业执照。

5、具备安防工程二级及以上或建筑智能化工程专业承包三级及以上资质。

6、近五年内没有盗用他公司数据、技术、资料的不良记录；

三、报名及询价文件发售办法

1、报名时间：2019年10月16日08时 至2019年10月20日08时；

2、报名方式：询价文件领取方法：响应供应商在询价文件发布时间内，按询价文件规定，前往中心医院保卫科领取招标文件。

四、询价时间及地点

1、询价时间：由采购人电话通知；

2、询价地点：宣城市中心医院，地址：宣城市佟公路117号

五、响应文件提交截止时间

与询价时间相同

六、联系方式

（一）项目单位：宣城市中心医院

地址：安徽省宣城市宣州区

联系人：赖科长

电话：0563 2026129

2019年 月  日

目    录

第一章  询价采购文件	6

一、供应商须知前附表	6

二、供应商须知	12

三、采购需求	26

第二章  询价响应文件	29

一、询价响应函格式	31

二、货物服务报价表	33

三、所投货物组部件、备品、备件清单	35

四、规格响应表	36

五、商务要求响应情况表	37

六、货物说明一览表	38

七、售后服务体系与维保方案	39

八、所投货物的技术资料或样本等	． 39

九、有关证明文件	40

十、法定代表人授权书	41

十一、供应商近三年无违法记录声明	42

# 第一章  询价采购文件

## 一、供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称： 项目编号： | 详见“询价公告” |
| 2 | 采购人： 采购人联系方式 | 详见“询价公告” |
| 3 | 采购代理机构： 地址： 网址： | --------- |
| 4 | 采购范围： | ☑不分包 □ 共分 \ 个包，分包划分及相应采购内容如下： |
| 5 | 响应有效期： | 询价响应文件递交截止后60天 |
| 6 | 询价响应保证金为： | 详见“询价公告” |
| 7 | 履约保证金： | -------- |
| 8 | 项目预算： | 详见“询价公告”（超过预算为无效响应） |
| 9 | 联合体响应： | 本项目不接受联合体响应，采购需求另有规定的从其规定。 |
| 10 | 递交询价响应文件截止时间及地点 | 详见“询价公告” |
| 11 | 开标时间及地点 | 同递交询价响应文件截止时间及地点 |
| 12 | 提交标前质疑、要求澄清的截止时间： | 根据政府采购相关规定接受书面质疑，同时请提交一份与书面疑问内容一致的电子版发至邮箱：470209258@qq.com，并致电18110803040确认。逾期或口头质疑不予受理。 |
|  |  | 询价采购文件的澄清、修改及答疑将在宣城市中心医院网站：http://www.xczxyy.cn/内发布。 各投标人在开标截止日前1天务必到http://www.xczxyy.cn/内本项目查询是否有澄清或答疑回复，否则造成的一切后果由投标人自行承担；网上公布的澄清、答疑及有关补充通知视同通知了所有投标人，为询价采购文件的有效组成部分。 |
| 13 | 评审方法： | 最低评标价法 |
| 14 | 询价响应文件递交份数 | 正本份数： 1 份 副本份数：2份 |
| 15 | 资格审查方式： | 资格后审（由评委会根据询价响应供应商提供的资质证明材料进行审查） 供应商应根据询价文件要求，将相关证明材料装订入询价响应文件。否则，将自行承担初审未通过的风险。 供应商须提供的证明材料包括： 1、营业执照副本；（复印件或扫描件加盖公章） 2、法人授权委托书；（原件） 3、询价文件要求的其他证明材料； |
| 16 | 证明材料要求 | 询价文件中要求的所有投标人须提供的证件、证明材料、资格审查材料等证明材料均以装订在询价响应文件正本中复印件或扫描件加盖单位公章为准（原件备查，询价文件另有规定的从其规定）。 未按以上规定办理的按未实质性响应询价文件处理。投标材料真实、合法性由投标人负全责。 |
| 16 | 付款方式： | 签订合同，货物安装完毕验收合格后支付合同 价款的90%，余款 10%作为质保金，一年后无任何质量问题一次性付清。（无息） |
| 17 | 交货及提供服务时间要求（含质保期） | - 合同签订后20个工作日内交货。 - 主要设备质保2年 |
| 18 | 运输、安装、调试要求 | - 成交供应商应在合同签订起7个工作日内将货物运抵采购单位指定的地点，并交于采购单位验收，验收合格后按照国家相关标准进行安装。安装完毕后免费进行设备调试。确保设备的正常运行 |
| 19 | 售后服务 | - 设备自安装、调试、验收合格后3年内，成交供应商需提供免费的售后服务 |
| 20 | 成交服务费 | --- |
| 20 | 其他 |  |

## 二、供应商须知

（一）总  则

1、制订及适用范围

1.1本询价采购文件是根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规制订。

1.2本询价采购文件仅适用于本次询价采购所叙述的采购项目。

2、定义

2.1货物：既是指本范本适用于货物采购，也是指货物采购所伴随的服务采购。

2.2采购代理机构：经批准设立的集中采购机构和按规定进行登记的其他采购代理机构。本次采购项目的采购代理机构具体为“供应商须知前附表序号3”中规定。

2.3采购人: 是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。既本次采购项目的业主方。

2.4供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。即对“供应商须知前附表”序号1所指称项目表现出兴趣，并有可能实际参与该项目询价的法人、其他组织或者自然人。

3、合格的供应商

3.1根据政府采购法的规定，参与政府采购活动的供应商必须是满足以下条件的法人、其他组织或者自然人：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2由于政府采购项目的差异性，供应商在参与具体政府采购项目活动时，还要仔细阅读该项目（或包）的资质及相关要求。

(二)询价采购文件

5、询价采购文件构成

- 询价采购文件包括：

（一）供应商须知前附表

（二）供应商须知

（三）采购需求

（四）询价响应文件格式

5.2供应商应认真阅读和充分理解询价采购文件中所有的内容。如果其询价响应文件没有满足询价采购文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

5.3询价采购文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，并不是限制条件，供应商可以采用不低于推荐的产品档次报价。但是，所有技术和功能不得低于采购要求，并保证与原有设备的兼容，以及项目整体性能的实现。

6、询价采购文件的澄清或修改

6.1供应商可以要求采购人或采购代理机构对询价采购文件中的有关问题进行答疑、澄清。

6.2供应商对询价采购文件如有质疑，以书面形式提交至采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构对在此规定时间以前收到的、且需要做出澄清的问题，将在“供应商须知前附表”序号3所指定的网站上（以下简称“指定的网站”）作出澄清解释或补充说明，但不说明问题的来源。

6.3供应商应主动上网查询该项目的相关公告。采购人及采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。在澄清、答疑或补遗公告发布后下载询价采购文件的供应商请自行查看网站相关公告。

6.4采购人或采购代理机构对供应商质疑的答复和对询价采购文件的修改，将以答疑、补遗的形式发布于指定的网站上。答疑、补遗是询价采购文件不可缺少的组成部分，对参与采购活动的有关各方均具有约束力。

6.5为使供应商有充分时间对询价采购文件的修改部分进行研究或由于其他原因，采购人或采购代理机构可以决定推迟询价的时间。此推迟询价的通知将刊发在指定的网站上，不再另行通知。

6.6当询价采购文件与询价采购文件的澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。

（三）询价响应文件的编制

7、询价响应文件的语言及度量衡单位

7.1供应商的询价响应文件、供应商与采购人或采购代理机构就有关询价事项的所有来往函电，均须使用简体中文。

7.2除询价采购文件中另有规定外，询价响应文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

8、询价响应文件构成

8.1询价响应文件包括：

一、询价响应函

二、货物服务报价表

三、所投货物组部件、备品、备件清单

四、规格响应表

五、商务要求响应情况表

六、货物说明一览表

七、售后服务体系与维保方案

八、所投货物的技术资料或样本等

九、有关证明文件

十、法定代表人授权书

十一、供应商近三年无违法记录声明

（包括但不仅限于询价采购文件要求以及供应商认为需要提交的其他材料）

8.2询价响应文件必须按照5.1节第二部分规定的内容进行编写，标明页码，胶装成册，活页式装订按无效标处理。

8.3供应商应按询价采购文件要求提供一式三份询价响应文件（一份正本，二份副本），并在其封面上清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本内容应一致；若正本与副本不一致，以正本为准。

8.4询价响应文件除特殊规格的图纸或方案、图片资料等外，均应按A4规格制作，为节约和环保，建议响应文件双面打印，手工书写的询价响应文件将不被接受，但在询价中形成的补充文件除外。

8.5供应商必须对其询价响应文件的真实性与准确性负责。供应商一旦成为成交供应商，其询价响应文件将作为合同的重要组成部分。

8.6供应商不得在未征得采购人或采购代理机构许可的情况下，擅自对询价采购文件的格式、条款和技术要求进行修改。

8.7如果项目分有多个包，供应商可以参与其中的一个或几个包的采购活动，但必须以包为单位分别编写询价响应文件。

9、询价报价

9.1询价响应文件的货物服务报价表上应清楚地标明供应商拟提供货物的名称、型号、数量、单价和总价等内容。

9.2除非特别要求，每个项目（或每个包）只允许有一个方案、一个报价。否则，多方案、多报价的询价响应文件将作无效响应文件处理。

9.3货物服务报价表上货物的价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。除非合同条款另有规定，否则供应商所报价格在合同实施期间不得因市场因素而变化。采购需求另有规定的从其规定。

9.4采购项目在实施过程中所涉及的费用包括材料费、人工费、运输费、各类税费及卸货等所有费用。

9.5如本项目注明需要对采购的货物进行标后检测的，检测费用由成交供应商承担。

10、报价的货币

10.1供应商询价报价须以人民币报价。

11、证明供应商合格的资格文件

11.1供应商在其询价响应文件中，应包括证明其有资格参加采购活动、以及成交后有能力履行合同所必需的生产、技术、服务和财务管理等方面能力的证明文件。

11.2除非本项目明确要求不接受联合体形式外，两个或两个以上供应商可以组成一个联合体，联合体参与询价时，应满足以下要求：

（1）以联合体形式参加询价的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合。

（2）联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方应当承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同询价响应文件一并提交采购中心。由同一专业的单位组成的联合体，按照同一资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中参与询价，也不得组成新的联合体参加同一项目询价。

12、货物及服务符合询价采购文件的证明文件

12.1询价采购文件技术参数及服务要求，供应商必须满足。且提交询价采购文件要求的证明货物、服务的合格性以及符合询价采购文件规定的证明文件，并作为其询价响应文件的一部分。

12.2无论询价采购文件是否有明确的要求，供应商所提供的货物服务，必须包括为完成本项目货物服务达到正常使用状态下所需的相应配件、附件、安装材料、工具、产品说明书或手册、培训等。

12.3如果供应商在询价响应文件中附有外文资料，应当把这些外文资料翻译成中文。对于关键性的证明文件，供应商应该提供与英文内容相同、且由同一人签署（或盖章）的中文原件，或经国内公证部门公证的中文翻译件。

12.4为便于询价小组对所投产品或提供服务的认识，供应商应尽可能地附有所投产品或提供服务的彩色样本图、检测报告、产品操作手册（使用指南）等资料。

12.5询价采购文件中采购需求如出现产品参考品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能参考品牌或型号，并不是限制条件，供应商可以采用不低于推荐的产品档次参与竞争。但是，所有技术和功能不得低于采购要求，并保证与原有设备的兼容，以及项目整体性能的实现。

13、询价有效期

1询价有效期在“供应商须知前附表”序号5中有明确的规定。

2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可于原询价有效期满之前，向供应商提出延长采购有效期的要求。延长询价有效期的要求将被刊登在指定的网站上。

3供应商可以书面形式拒绝采购人或采购代理机构的这种要求而不失去其询价保证金。如在规定的时间内未提出书面意见表示拒绝，将视为同意延长询价有效期。

14、询价响应文件签署

1询价响应文件应由供应商的法定代表人或其被授权代表正确签署。被授权代表须将法定代表人出具的“法定代表人授权书”附在询价响应文件中。

2询价响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由供应商的法定代表人或其被授权代表签字或盖章或电子签章。

（四）询价响应文件的递交

15、询价响应文件的递交

详见供应商须知前附表，供应商在询价响应文件递交截止时间前携带相关材料参加开标（询价）会议。

16、迟交的询价响应文件

1采购人和采购代理机构将拒绝接收询价响应文件递交截止时间后递交的询价响应文件。

（五）询价与评审

17、询价

.1采购人或采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间和地点组织询价。

2询价小组是由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成。

3询价开始前，询价小组将首先认真审查报价最低的三家供应商递交的询价响应文件，了解其与询价采购文件要求是否有偏离，无需对所有询价响应文件进行评审。初审指标如下：

| 宣城市中心医院监控设备增补项目初审表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商： |  |  |  |  |
| 初审指标 |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否通过 | 格式或提交资料要求 |
| 1 | 营业执照副本 | 合法有效并符合采购资格条件 |  | 提供合法有效的营业执照副本的扫描件并加盖投标人电子签章。 |
| 2 | 安防三级及以上或建筑智能化工程专业承包三级及以上资质证书 | 合法有效并符合采购资格条件 |  | 提供安防三级及以上或建筑智能化工程专业承包三级及以上资质证书复印件或扫描件 |
| 3 | 询价响应函 | 符合询价采购文件要求 |  | 按照规定格式 |
| 4 | 法人授权委托书 | 原件，符合询价采购文件要求 |  | 按规定格式。法人代表参加投标的，提供身份证明复印件或扫描件 |
| 5 | 询价响应保证金交纳情况 | --------- |  |  |
| 6 | 询价响应文件规范性 | 符合询价采购文件要求：无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况，对评标无实质性影响的 |  |  |
| 7 | 询价响应文件响应情况 | 付款响应、交货期响应、质保期响应、履约响应等。 |  |  |
| 8 | 技术参数和服务要求响应情况 | 所投产品或提供服务均能满足询价采购文件所有必备参数和实质性要求 |  | 实质性要求是指本询价文件中用带 “★”“▲”“必须”等文字说明的商务和技术要求。 |
| 9 | 报价 | 最终报价未超过本项目预算价 |  | 超过本项目预算价为无效响应文件 |
| 初审指标通过标准：供应商必须通过上述全部指标。 注： 以上评审要求的相关证明材料，供应商须按要求提供清晰复印件。 |  |  |  |  |

18.4如果供应商的询价响应文件未通过初审，则为无效响应文件。

18.5评审中，询价小组发现供应商的询价响应文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合询价采购文件规定等情况需要澄清时，询价小组将以询标的方式告知并要求供应商以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，但不得超出询价响应文件的范围或者改变询价响应文件的实质性内容，并由其法定代表人或被授权的代表签字或电子签章。对于询标后判定为不符合询价采购文件要求的询价响应文件，询价小组要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对供应商的评审结论分为通过和未通过。

18.6询价中，询价采购文件如果有实质性变动，询价小组将以书面形式通知所有参加询价的供应商。

18.7供应商必须在规定的时间内将自己在询价中作出的澄清、说明或者补正，经法定代表人或被授权代表签字或盖章或电子签章后，以书面的方式提交给询价小组。

19、确定成交供应商

19.1询价小组应当从质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，采购人授权询价小组直接确定最低报价的供应商为成交供应商，并编写评审报告。

19.2如果有效最低报价出现多家供应商报价相同时，询价小组可以根据几家最低报价供应商的技术参数、售后服务等综合因素进行投票表决，得票最高的供应商为成交供应商。

19.3供应商最终报价超过本项目公布的预算价，为无效响应文件。

20、异常情况处理

20.1询价时出现以下情况之一的，将予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对询价采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

20.2若废标条款符合第一款情形，经政府采购监督管理部门批准后，现场可以转为其他采购方式。

20.3重新组织询价，采购人或采购代理机构将通过指定的网站进行公告。

21、二次采购

23.1项目废标后，采购人或采购代理机构可能发布二次公告，进行二次采购。

23.2二次采购可能调整前次采购的各项规定及要求，包括采购方式、项目预算、供应商资格、付款方式、采购需求、评标办法等。供应商参与二次采购，应及时获取二次采购文件，以二次采购文件为依据，编制二次询价响应文件。

23.3前次采购失败的，采购人或采购代理机构将退还供应商的询价响应保证金。供应商参与二次采购前，须向本项目本次公告公布的询价响应保证金账户重新交纳询价响应保证金。

23.4前款所述“二次”，系指项目废标后的重新公告及采购，并不仅限于项目的第二次公告及采购。

（六）授予合同

22、合同的签订

22.1成交公告发布后，采购人及采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

22.2成交供应商在成交通知书发出后三十日内与采购人签订合同。询价采购文件、成交供应商的询价响应文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

22.3采购人在签订合同时，可以在不改变合同其他条款的前提下变更采购数量，但变更的金额不得超过成交供应商原来总价的10%。

22.4成交供应商人因不可抗力、自身原因、不按照询价采购文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的候选人签订采购合同，以此类推或进行重新采购。

（七）、质疑与投诉

23、质疑

24.1供应商在得知成交结果后，如认为该结果使自己的权益受到损害的，应该在法定时限内以书面的方式向采购人或采购代理机构提出质疑。

24.2参与询价的供应商对成交公告提出的书面质疑，负有举证的责任。在质疑函中应清楚地写明所质疑的项目名称、编号、包名（如果有分包）、质疑的事项与事实，联系人和联系电话等内容，并附上质疑事项、事实的证明文件。供应商在经其法定代表人签字并盖上供应商公章后，将该质疑函当面递交至采购人或采购代理机构。

24.3对于虚假、恶意质疑的供应商，被质疑人应当驳回，并向同级政府采购监督管理部门报告，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

24.4供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定的时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级政府采购监督管理部门进行投诉。

采购需求

一、项目介绍

1.项目名称：宣城市中心医院监控设备增补项目

2.项目预算;9.9万元

3.是否分包：否

4.项目介绍：宣城市中心医院始建于1949年，2013年通过省卫健委三级综合医院设置，是宣城市历史最悠久、服务能力最强的公立医院之一。因安全管理需要，需在地下车库及一至五层的监控盲区增装摄像机。

二、货物参数，详见下方附表：

三、供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目不接受联合体投标；

3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

4、具备独立法人资格，合法有效的营业执照。

5、具备安防工程二级及以上或建筑智能化工程专业承包三级及以上资质。

6、近五年内没有盗用他公司数据、技术、资料的不良记录；

四、供应商必须提交的证明文件：（原件备查）

1、营业执照副本；（扫描件加盖供应商电子签章）

2、法人授权委托书；（按格式上传）

3、安防工程二级及以上或建筑智能化工程专业承包三级及以上资质。（扫描件加盖供应商电子签章）

4、所投主要产品需厂家授权和公安部型式检验报告证明

5、其它材料。（按要求提供）

五、合同主要条款：

1、付款方式：本工程不付预付款，工程施工完成验收合格后支付合同价款的90%，余款10%作为质保金，一年后无任何质量问题一次性付清。（无息）

2、合同争议处理：采购合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商解决不成的，提交宣城仲裁委员会仲裁。

六、运输、安装、调试：由成交供应商负责承担。

七、商检、计量费用：由成交供应商负责承担。

八、交货地点：宣城市中心医院

九、交货及提供服务时间要求：

合同签订后投标方必须保证1名以上技术人员驻场开发，20工作日内完工，其他硬件货物在合同签订后7个工作日内全部交货。完工后交由采购方验收

十、售后服务：

（1）质保期：本项目的免费质保（维护）期为一年（自竣工验收报告签字确认日起开始进入质保期）。

（2）服务内容：免费维护期内，成交供应商免费为采购人提供硬件质保和软件功能完善和技术支持。

（3）服务要求：

维修响应：供货方在保修期内接到用户电话后，在半小时内响应，2小时以内提供解决方案，若不能远程解决，6小时内到达现场，24小时以内解决问题，不能修复的必须采取无偿更换设备措施，以保证用户的正常使用。保修期外供货方终生提供零配件及维修保养（价格：1、合同已有项目依据合同单价；2、合同内有类似单价参考类似单价；3、合同内没有的项目，报业主单价审核后议定）。

现场培训：成交供应商在设备到货之后，在安装过程中进行现场讲解、操作、演示以及免费培训，让技术人员了解设备的操作方式、故障判断以及注意事项。

十一、其他要求

1、新增摄像机接入原系统，增加存储硬盘，满足至少一个月的存储要求；

2、投标报价需包含设备的运输、安装、调试等整个项目建设、测试、运行、维护的完整报价，同时包括系统整体建设过程中的线缆、材料费用。

附表：系统配置清单及参数要求

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字红外枪式摄像机 （200万像素） | 7台 | 1、1/2.8 英寸 200 万像素星光级 CMOS 传感器，电动变焦镜头 2、★最低照度彩色：0.0002 lx，黑白：0.0001 lx。（提供公安部检测报告复印件并加盖公章证明） 3、支持 H.265、H.264、High Profile、Main Profile、Base Line 编码方式 4、水平视场角≥116°，垂直视场角≥61° 5、支持滤光片切换功能，摄像机可在彩色/黑白模式下自动切换滤光片。 6、支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大1920x1080@60fps，子码流最大704x480@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，第四码流最大1920x1080@30fps，第五码流最大1920x1080@30fps。 7、支持智能分析功能：物品滞留、目标徘徊、人员聚集、停车功能 8、★支持IP地址获取和IP地址搜索功能。（提供公安部检测报告复印件并加盖公章证明） 9、★具有黑白名单功能，黑白名单最多可添加100个IP地址。（提供公安部检测报告复印件并加盖公章证明） 10、信噪比≥60dB,清晰度≥1000TVL 11、支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。 12、支持自动维护功能，摄像机可自动重启系统或删除旧文件。 13、在音频编码格式设置为PCM、G.711、AAC时，采样频率可设置为8~96KHz。 14、视音频失步时间不大于1秒。 15、★采用多人依次循环通行进行试验，试验环境照度不低于100lx,试验人员数量不小于5人，通过速度不小于lm/s,人员通过间隔时间不大于1s,试验次数100人次，样机的客流量统计结果应不小于99次（提供公安部检测报告复印件并加盖公章证明） 16、★支持ARP绑定网关功能。（提供公安部检测报告复印件并加盖公章证明） 17、★焦距位置发生变化后，当样机待机时间达到设定值时，可自动调节焦距到预先设定的位置（提供公安部检测报告复印件并加盖公章证明） 18、★支持在AC(24±30%)V的供电条件下正常工作，支持在DC8V~50V供电条件下正常工作支持POE供电（提供公安部检测报告复印件并加盖公章证明） 19、★在音频编码格式设置为PCM、G.711、AAC时，采样频率可设置为8~96KHz（提供公安部检测报告复印件并加盖公章证明） 20、★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码流节约4/5（提供公安部检测报告复印件并加盖公章证明） |
| 2 | 数字红外枪式摄像机 （200万像素） | 13台 | 1、1/2.8 英寸 200 万像素星光级 CMOS 传感器 2、★最低照度 0.001lx（，彩色模式），最低照度 0.0001Lx（黑白模式）（提供公安部检测报告复印件并加盖公章证明） 3、支持 H.265、H.264、High Profile、Main Profile、Base Line 编码方式 4、主码流最高分辨率 1920×1080。 5、★支持滤光片切换功能，摄像机可在彩色/黑白模式下自动切换滤光片。（提供公安部检测报告复印件并加盖公章证明） 6、★支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大1920x1080@30fps，第二码流最大704x480@30fps，第三码流最大1920x1080 @30fps，第四码流最大704x480@30fps，第五码流最大1920x1080@30fps。（提供公安部检测报告复印件并加盖公章证明） 7、支持智能分析功能：物品滞留、目标徘徊、人员聚集、停车功能 8、★支持IP地址获取和IP地址搜索功能。（提供公安部检测报告复印件并加盖公章证明） 9、★具有黑白名单功能，黑白名单最多可添加100个IP地址。（提供公安部检测报告复印件并加盖公章证明） 10、信噪比≥60dB,清晰度≥1000TVL 11、★支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。（提供公安部检测报告复印件并加盖公章证明） 12、★支持自动维护功能，摄像机可自动重启系统或删除旧文件。（提供公安部检测报告复印件并加盖公章证明） 13、★在音频编码格式设置为PCM、G.711、AAC时，采样频率可设置为8~96KHz。（提供公安部检测报告复印件并加盖公章证明） 14、★视音频失步时间不大于1秒。（提供公安部检测报告复印件并加盖公章证明） |
| 3 | 数字红外半球摄像机 （200万像素） | 16台 | 1、采用低照度 200 万(1920x1080) CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 2、支持低照度(彩色≤0.002lx；黑白≤0.00051x) 3、支持红外夜视 50 米可看清人体轮廓； 4、支持智能红外和防红外过曝功能； 5、水平分辨率≥1100TVL；灰度等级≥11 级； 6、镜头焦距：2.8mm/3.6mm/6mm/8mm 7、★支持最多同时开启25个视频窗口进行画面浏览。（公安部型式检验报告证明） 8、视频图像传输延迟至客户端≤90ms； 9、视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG； 10、主码流支持 1920*1080、30 帧/秒，第三码流支持1920*1080、30 帧/秒； 11、视频码率：16k~32Mbps 码率可调； 12、支持智能报警(区域入侵、物体遗留/移除、停车、快速移动)、智能人脸检测 13、★支持IP地址获取、IP地址搜索功能。（公安部检测报告证明） 14、支持降噪、走廊模式、ROI、三码流、图片叠加、SVC 编码、电子防抖、透雾、功能强大 15、★支持20行字符叠加，字体大小、颜色、对齐方式可设。（公安部型式检验报告证明） 16、支持日志检索功能，摄像机支持记录7种日志信息，并可在IE浏览器下进行日志检索。（公安部型式检验报告证明) 17、★支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。（公安部检测报告证明） 支持1路音频输入，1路音频输出，2路报警输入，1路报警输出； 18、音频编码格式：MP2L2、G.711A、G.711Mu、G.726、AAC、PCM 可选； 19、★支持ACE回声抵消功能，可抵消语音对讲时的回声影响。（公安部型式检验报告证明） 20、支持SD卡热拔插，支持最大128GSD卡； 21、★支持自动维护功能，摄像机可根据设置时间自动重启系统或删除旧文件。（公安部型式检验报告证明) 支持工作温度-40℃~+70℃； 22、★支持 IP67 防护;支持 IK10 防护；（公安部型式检验报告证明) 23、支持 DC12V±30%范围内变化时，保持正常工作的能力； |
| 注：1.标“★”参数需按要求提供证明材料，未提供的按废标处理； 2.如采购清单中的参数、配置标注了设备的品牌则并非指定，投标人在其投标文件中可以选用其他品牌，但这种替代质量上要优于或相当。 |  |  |  |

第二章  询价响应文件

询价响应文件

项目名称：

项目编号：

供 应 商：

地    址：

年   月   日

响应文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 询价响应函 |  |
| 二 | 货物服务报价表 |  |
| 三 | 所供货物组部件、备品、备件清单 |  |
| 四 | 规格响应表 |  |
| 五 | 商务要求响应情况表 |  |
| 六 | 货物说明一览表 |  |
| 七 | 售后服务体系与维保方案 |  |
| 八 | 所投货物的技术资料或样本等 |  |
| 九 | 有关证明文件 |  |
| 十 | 法定代表人授权书 |  |
| 十一 | 供应商近三年无违法记录声明 |  |

## 一、询价响应函格式

致：                  （采购人）

1、根据贵方           号采购公告，我方决定参加贵方组织的           的采购活动。我方授权     (姓名和职务)代表我方             （供应商的名称）全权处理本项目采购的有关事宜。

2、我方愿意按照询价采购文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务，总报价为人民币（大写）             ，（小写）￥           。

3、一旦我方成为成交供应商，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按询价采购文件要求提供相关货物及服务。

4、一旦我方成为成交供应商，将按要求提交相关证明材料。并且同意按询价采购文件要求交纳履约保证金。

5、我方同意按照询价采购文件的要求，向指定账户递交询价响应保证金。并且承诺，在采购有效期内如果我方撤回询价响应文件或成交后拒绝签订合同，我方将放弃要求贵方退还该询价响应保证金的权力。

6、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

供应商名称：

（供应商电子签章）

法人或其授权代表（签字或盖章或电子签章）：

日    期：

通讯地址：

邮政编码：                电   话：

传    真：

供应商开户行:

账          号:

## 备注：询价响应函中未填写报价或手写报价作无效响应文件处理。

## 二、货物服务报价表

（一）报价汇总表

| 项 目 名 称 项 目 编 号 |  |
| --- | --- |
| 供应商全称 |  |
| 报价范围 | 第 包（项目不分包时可写整包或不填写） |
| 最终报价 （人民币元） | 合计总价：小写： 元； 大写： 。 |
| 备注 |  |

供应商电子签章：

备注：表中最终报价即为完成项目应有的全部费用，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终报价，或者表中某一包填写多个报价，均为无效报价。

（二）货物服务分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号规格 | 原产地及生产厂商 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商电子签章：

备注：

1、表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。

2、表中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商。

### 三．所供货物组部件、备品、备件清单

| 序号 | 名称 | 规格型号及材质 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

供应商电子签章：

备注：备品备件系指免费质保期满后一定期限的易损件、耗材等。

## 四、规格响应表

| 序号 | 货物名称 | 询价采购文件规定的规格、参数 | 供应商所投产品的规格、参数 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注意：

1、供货商必须将自己所投产品或服务真实、准确地填入“供应商填写部分”中。

2、根据自己所投产品与“采购人填写部分”的差异情况，实事求是地填写“响应情况”（优于、满足、不满足），并将这些差异内容用加粗的字体显示出来。

3、供应商应如实填写所投产品技术参数。

## 五、商务要求响应情况表

| 序号 | 采购要求 | 询价响应文件 | 偏离及影响 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 响应情况 |  |
|  | 供货期 |  |  |
|  | 免费质保期 |  |  |
|  | 付款响应 |  |  |
|  | 售后服务 |  |  |
|  | 交货及提供服务时间要求（含质保期） |  |  |
|  | 其他 |  |  |

### 六．货物说明一览表

| 项目包号 |  | 货物名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  | 数量 |  |
| 所投主要产品详细性能说明 |  |  |  |

供应商电子签章：

- 七、售后服务体系与维保方案

- (投标人可自行制作格式)

### 八．所投货物的技术资料或样本等

（供应商可自行制作格式，可附产品技术彩页）

### 九．有关证明文件

1、采购需求中要求的相关证明材料

2、供应商认为有必要提交的其他证明材料

注：如项目要求的相关证明、证件资料较多，请供应商自行将所有要求的证明、证件资料按采购需求评审的顺序依次制作进Word文档内，并标明目录、页码，以Word格式在系统内上传。

### 十．法定代表人授权书格式

致：                  （采购人）

本授权书声明：           （供应商名称）的       （法人代表姓名、职务）授权     （被授权人的姓名、职务）为我方就                      号“                       ”采购活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目询价、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字或盖章或电子签章：

职    务：

代理人（被授权人）签字或盖章或电子签章：

职    务：

手    机：

供应商名称：

（供应商电子签章）

日      期：

（提供供应商法定代表人、被授权代表人身份证扫描件）

### 十一．供应商近三年无违法记录声明

(供应商可自行制作格式)

声明内容应包括：说明现在有无正在诉讼的案件和有无重大违法记录以及是

否依法缴纳税收和社会保障资金。

（有无必须说明，否则作为无效响应文件）

供应商电子签章：

日     期：  年  月  日